Отличительные особенности микро турбогенераторов CAPSTONE

УСТАНОВЛЕНО ПО МИРУ БОЛЕЕ 3000 в том числе с когенерацией тепла.

- Отсутствие системы смазки и системы охлаждения за счет технологии «воздушного» подшипника. Как следствие низкие эксплуатационные расходы:

  - все обслуживание сводится к замене топливного и воздушного фильтров

  - для обслуживания не требуется постоянного присутствия персонала (осмотр раз в пол года и ТО(тех обслуживание)раз в год в случае 100% ежедневной нагрузки);

  - стоимость обслуживания с учётом стоимости расходных материалов, кап. ремонтов и расходов на сервисные услуги, без учёта топлива 08 – 19 коп./кВт ч (при каждодневной 100% нагрузке). Эта стоимость уменьшается пропорционально уменьшению среднегодовой нагрузки. На пример, при средней нагрузке 50% стоимость составит 7 – 13 коп./кВт ч ( ТО(тех обслуживание) - раз в два года).

У поршневых электростанций стоимость обслуживания 55 – 70 коп./КВт ч.

Требуют организацию систем авто-подлива масла, т.к. расходуют масло в процессе работы. Кроме того, требуется постоянное присутствие обслуживающего персонала и проведение ТО несколько раз в году независимо от величины нагрузки.

- Высокий ресурс до капремонта не менее 60 000 часов(8 лет);

У лучших дизельных агрегатов, в наших условиях эксплуатации, с трудом 15 000ч(2 года), у газо-поршневых 30000ч(4 года).

- Малые габариты и вес комплектующих турбо генератора позволяют делать ремонт любой сложности на месте эксплуатации, также как и всех компонентов установки. Кап. ремонт двигателя стоит 20% от стоимости самого оборудования. Срок до следующего кап. ремонта остаётся таким же, т.к. производится замена всего двигателя.

У поршневых электростанций стоимость кап. ремонта – 70% от стоимости установки. Кап. ремонт требует специальной мастерской и специального оборудования, и не факт, что после кап. ремонта он отработает тот же срок. Проведение частичного(«дешёвого») кап. ремонта у поршневых генераторов приводит к сокращению межремонтного срока в несколько раз.

- Отсутствие специальных требований к месту установки: т.к. отсутствуют низкочастотные вибрации, нет необходимости делать фундаменты (допустимо отклонение по горизонтали до 7%); что позволяет устанавливать микро турбины на крыши зданий. При размещении в помещении нет необходимости в сильной звукоизоляции, т.к. отсутствуют низкочастотные вибрации, а высокочастотные через стены и перегородки не проникают.

У поршневых подготовка места установки требует проведения серьёзных инженерных мероприятий с серьёзными расчётами, т.к. основную долю шума составляют низкочастотные вибрации, которые с лёгкостью проникают через стены и перегородки зданий.

- Надёжность в плане резервирования. Т.е. при наборе необходимой мощности из нескольких агрегатов процент резервирования в случае выхода из строя установки будет порядка 10 -- 25%, т.к. вероятность выхода из строя одновременно всех агрегатов в блоке не возможна. Все установки в блоке работают одновременно т.к. при малых нагрузках сохраняют хороший удельный расход топлива. Это позволяет быстрее реагировать на резкий приём/сброс нагрузки в автоматическом режиме.

Поршневые при работе в блоке из нескольких штук при увеличении нагрузки включаются поочерёдно, т.к. не способны работать длительное время на малых мощностях. Это делает данную систему очень медленной и не надёжной, т.к. из опыта эксплуатации поршневой агрегат не всегда запускается вовремя или не запускается вообще.

- За счет использования инверторной схемы электрических преобразований допускается 100%-й перекос по фазам на выходе неограниченное кол-во времени;

Генераторы поршневых электростанций допускают только 15 –20%-й перекос по фазам.

- Диапазон регулирования напряжения на выходе от 150 до 528 В.

Диапазон регулирования частоты от 10 до 65 Гц.

- Допустимое количество стартов/пусков в год – 1000!!! без сокращения ресурса.

- Может работать в диапазоне 0!!! – 100% нагрузки без сокращения ресурса работы и без потери эффективности (т.е. с небольшим снижением КПД на малых мощностях).  Допустима работа на «холостм» ходу неограниченное кол-во времени без сокращения ресурса.

Поршневые 40 – 100%(предпочтительный режим – 85%). На мощностях ниже номинальных сильно снижается КПД. При работе на мощностях ниже 40% длительное время в несколько раз сокращается ресурс установок.

- Исключительные экологические показатели -- эмиссия в 10 раз меньше, чем у ГТУ и ещё меньше, чем у поршневых: NOx - 9 мг/м3, СО – 46 мг/м3, UHC – 5 мг/м3 (нет необходимости в строительстве высоких выхлопных труб);

У поршневых: NOx - 500 мг/м3, СО - 650  мг/м3, UHC – 500 мг/м3 ( с увеличение срока службы эти показатели ухудшаются). Необходимо применение дорогостоящих катализаторов и высоких выхлопных сооружений не малой стоимости.

- Очень низкий уровень шума – 58 db на расстоянии 10м без глушителей;

- Высокий тепловой кпд, возможность получать 2 кВт тепла на 1кВт электроэнергии;

У поршневых на 1кВт электроэнергии – 1 кВт тепла.

- Низкое требуемое давление газа от 0,34 бар;

- Способность работать на высокосернистом нефтяном газе, содержащем до 7% Н2S, без предварительной подготовки – очень дешевая газоподготовка.

Поршневые не допускают даже десятых %!!! Стоимость системы подготовки газа у газо-поршневых  электростанций может приближаться к стоимости самой электростанции.

- Всеядность по отношению к составу топлива (может работать на различных видах топлива: природный газ,  биогаз, шахтный газ, попутный газ, на дизельном топливе, керосине и сжиженном газе).