- АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГОЦЕНТР

- на базе газопоршневых установок

- 5 х 414 кВт   0,4 кВ

- Цеховое исполнение с кожухом максимального шумоглушения

- Работа изолированно от внешней сети (островной режим)

МОЩНОСТЬ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА

5 установок				Электроэнергия		     Тепло

Petra 500 CGF 			    5 х 414 кВт	   		5 х 592 кВт

ИТОГО:	       2070 кВт		2960 кВт (5,55 Гкал/ч)

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

| Оборудование | Кол-во, шт. | Стоимость, EUR (DDP Москва) | Всего, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопоршневая установка 500 CGF | 5 | 296 280 | 1 481 400 |
| Модем-коммуникация | 1 | 1 300 | 1 300 |
| Шкаф собственного потребления | 1 | 4 500 | 4 500 |
| Дизельная установка 210 CGF (кожух) | 1 | 34 784 | 34 784 |
| Дизельная установка 210 CGН (контейнер) | 1 | 47 476 | 47 476 |
| ИТОГО: |  |  | 1 569 460 |

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

(шеф-монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала)

| Оборудование | Кол-во, шт. | Стоимость, EUR (DDP Москва) | Всего, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопоршневая установка 500 CGF | 5 | 14 814 | 74 070 |
| Модем-коммуникация | 1 | 120 | 120 |
| Шкаф собственного потребления | 1 | 430 | 430 |
| Дизельная установка 210 CGF (кожух) | 1 | 1 740 | 1 740 |
| Дизельная установка 210 CGН (контейнер) | 1 | 2 370 | 2 370 |
| ИТОГО: |  |  | 78 730 |

Общая стоимость: оборудование + доп. услуги					1 648 190 EUR

- ВНИМАНИЕ !

- Данное предложение является предварительным. Стоимость оборудования может измениться после окончательного согласования с заказчиком комплектации оборудования, получения технических условий и проведения проектных работ.

- В данное предложение не включены: стоимость проектных работ, подведения газа, работ по подготовке площадки, а так же стоимость соединительных, силовых и сигнальных кабелей, газовых, водопроводных и дымовых труб, компьютера для мониторинга, газовых, тепловых и электрических счётчиков и тому подобных вспомогательных приборов, материалов, оборудования и работ.

- ОПИСАНИЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА

- Одна из газопоршневых установок энергокомплекса является резервной и предназначена для использования в период проведения регламентных работ. Эту установку нельзя принимать во внимание при расчёте реальной полезной мощности энергокомплекса. Таким образом, реальная мощность энергокомплекса уменьшается на 414 кВт и составляет 4 х 414 = 1656 кВт

- Автоматика настроена таким образом, что периодически каждая из установок выступает в качестве резервной. В результате все установки имеют приблизительно одинаковое число наработанных моточасов одновременно приходят к проведению регламентных работ.

- Если энергоцентр не имеет дополнительной (резервной) установки, то при проведении технического обслуживания (одна из установок выключена) мощность всего энергокомплекса уменьшится на мощность выключенной установки (414 кВт). В этом случае для проведения технического обслуживания потребуется отключать от электропитания часть потребителей.

- Поскольку на объекте имеются потребители 1-ой категории, в состав энергокомплекса включены две резервные дизельные электростанции мощностью по 180 кВт. Тем самым обеспечено энергоснабжение потребителей 1-ой категории от трёх независимых источников: газопоршневых установок и двух резервных дизельных электростанций.

- В аварийной ситуации резервные дизельные электростанции обеспечивают аварийное энергоснабжение не только потребителей 1-ой категории (80 кВт), но и газопоршневых установок (на корректную остановку и подогрев двигателей).

- Для повышения надёжности аварийного энергоснабжения резервные дизельные электростанции должны бы установлены раздельно. Дизельная установка  в кожухе – совместно с газопоршневыми установками в здании энергоцентра. Дизельная установка 210 CGН - в отдельном контейнере на некотором удалении от здания энергоцентра. Таким образом, аварийное энергоснабжение объекта будет обеспечено даже в случае полного разрушения здания энергоцентра.

- В здании энергоцентра газопоршневые установки монтируются в ряд. Напротив каждой установки должны быть предусмотрены ворота, через которые установка будет доставлена в машинный зал. Кроме того, эти ворота будут использованы в дальнейшем для технического обслуживания оборудования. Расстояние между установками – не менее 2,0 м. Расстояние от установок до стен –3,0 м.

- Исходя из нашего опыта, почти на всех объектах через 2 – 3 года повышается энергопотребления и суммарной мощности энергоцентра не хватает для удовлетворения возросших потребностей в электроэнергии. Поэтому должно быть зарезервировано место для дополнительной шестой газопоршневой установки 500 CGF.

- Исходя из этого, размеры машинного зала должны быть следующими: длина 35 м, ширина 15 м, высота 4 – 4,5 м.

- Должна быть предусмотрена специальная комната для оператора, в которой будет установлена система управления, шкафы автоматики и т.п. вспомогательное оборудование. Приблизительные размеры комнаты – 5 х 3 м.

- При работе газопоршневых установок в летнее время будет выделяться большое количество тепла, которое не может в полном объёме быть использовано для отопления и горячего водоснабжения. Поэтому, желательно, чтобы система центрально кондиционирования объекта была оснащена абсорбционной бромисто-литиевой машиной, которая будет поглощать избыток тепла и давать на выходе воду, охлаждённую до + 8 + 12 ОС.

- Газопоршневая установка

- 414 кВт	0,4 кВ

- Цеховое исполнение  с кожухом максимального шумоглушения

- Работа изолированно от  внешней сети (островной режим)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Электрическая мощность (cos φ = 0,8) | кВт | 414 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | кВ | 0,4 |
| Тепловая мощность | кВт | 592 |
|  | Гкал / ч | 0,51 |
| Максимальный расход природного газа (при максимальной электрической нагрузке) | м3/ч | 123 |
| Электрический КПД | % | 35,8 |
| Тепловой КПД | % | 51,1 |
| Суммарный КПД | % | 86,9 |
| Двигатель Perkins 4008 TESI (Великобритания) Количество и расположение цилиндров |  | 8 L |

| Газопоршневая установка 500 CGF | Стоимость, EUR DDP Москва |
| --- | --- |
| 500 C агрегат СА с системой теплоутилизации ТМ | 215 770 |
| Распредщит для работы в режиме (G) Эксплуатация нескольких установок изолированно от внешней сети | 21 850 |
| Подогрев двигателя | 580 |
| Система принудительного охлаждения | 27 890 |
| Глушитель выхлопа - 45 дБ | 2 440 |
| Моторное масло | 2 010 |
| Охлаждающая жидкость | 1 300 |
| Шумозащитный кожух «F» | 24 440 |
| ИТОГО: | 296 280 |

- ВНИМАНИЕ !

- Данное предложение является предварительным. Стоимость оборудования может измениться после окончательного согласования с заказчиком комплектации оборудования, получения технических условий и проведения проектных работ.

- В данное предложение не включены: стоимость проектных работ, подведения газа, работ по подготовке площадки, а так же стоимость соединительных, силовых и сигнальных кабелей, газовых, водопроводных и дымовых труб, компьютера для мониторинга, газовых, тепловых и электрических счётчиков и тому подобных вспомогательных приборов, материалов, оборудования и работ.

Резервная дизельная электростанция

180 кВт	0,4 кВ

- Цеховое и контейнерное исполнение с максимальным шумоглушением

- Работа изолированно от  внешней сети (островной режим)

| Пункт | Наименование |  |  | Цена DDP Москва, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельная электростанция: |  |  | 22 985 |
|  |  | Выходное напряжение | Переменное, 230/400 В - 50Гц |  |
|  |  | Мощность при основном питании при резервном питании | 165 кВт 180 кВт |  |
|  |  | Габариты | 2 900 х 1 300 х 1 910 мм |  |
|  |  | Масса в сухом состоянии | 1 970 кг |  |
| 2 | Пульт управления с системой автоматического запуска |  |  | 1 217 |
| 3 | Автоматика защиты генератора для резервного режима работы |  |  | 1 035 |
| 4 | Силовой контактор (ATS) |  |  | 2 136 |
| 5 | Зарядное устройство |  |  | 166 |
| 6 | Гл. выключатель напряжения |  |  | 66 |
| 7 | Электронный датчик уровня масла и охлаждающей жидкости |  |  | 182 |
| 8 | Наполнители (смазочное масло + антифриз) |  |  | 240 |
| 9 | Экологическая ванна |  |  | 422 |
| 10 | Предварительный обогрев двигателя |  |  | 389 |
| 11 | Глушитель шума выхлопа – 45 дБ (A) |  |  | 977 |
| ИТОГО: |  |  |  | 29 815 |

| Пункт | Дополнительные опции | Цена DDP Москва, EUR |
| --- | --- | --- |
| 12 | Шумозащитный контейнер “H” | 17 661 |
| 13 | Шумозащитный кожух “F” | 4 969 |

- ВНИМАНИЕ !

- Данное предложение является предварительным. Стоимость оборудования может измениться в незначительных пределах. После проведения проектных работ и окончательного согласования с заказчиком комплектации оборудования

- В данное предложение не включены: стоимость проектных работ, работ по подготовке площадки, а так же стоимость соединительных, силовых и сигнальных кабелей, дымовых труб, компьютера для мониторинга, электрических счётчиков и тому подобных вспомогательных приборов, материалов, оборудования и работ.